Руководство пользователя

Euro DJ Magic Ball

Передняя панель	Задняя панель

Control Panel

AC90-240V

2       1

F	0.1m	3

MENU        UP        DOWN    ENTER

DMX IN	DMX OUT

POWER

5 	6 	7 	8

1.МЕНЮ 2.ВВЕРХ 3.ВНИЗ 4.ВВОД  5. Панель управления 6.DMX IN  7.DMX OUT 8.ПИТАНИЕ

ПДУ

(только для приборов с функцией дистанционного управления)

Режим master/slave

Установка адреса DMX с помощью ПДУ: нажмите кнопку “DMX”, затем нажмите три цифры для установки адреса DMX. Например, для установки адреса «8», нужно нажать кнопку “DMX”, затем последовательно нажать “ 0 ” , “ 0 ” , “ 8 ”. Нажмите  “SAVE” для сохранения установок. Если вводное значение больше 511,  адрес DMX автоматически установится на 1

Режим звуковой анимации

S1/S2

Встроенные программы

A1-A7

Скорость 9-1

Режим DMX

ВКЛ/ВЫКЛ

Скорость 1-9

Сохранение установок DMX

Установка адреса DMX

Функция:

| Режим | Функция | Скорость | Эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Авто воспроизведение | 1~9 | Цвета красный & розовый, скорость от 1 до 9 |
| A2 |  |  | Цвета зеленый & желтый, скорость от 1 до 9 |
| A3 |  |  | Цвета синий & белый, скорость от 1 до 9 |
| A4 |  |  | Изменение цвета, три цвета, скорость от 1 до 9 |
| A5 |  |  | Изменение цвета, семь цветов, скорость от 1 до 9 |
| A6 |  |  | Плавное изменение, без строба |
| A7 |  |  | Строб |
| S1 | Звуковая анимация | 0~9 | Изменение цвета, строб, продолжительное свечение, blackout |
| S2 |  |  | Изменение цвета, blackout, скорость, замедление скорости при отключении звука |
| A001 | DMX | 001~511 | Мигающий значок “A” в нижнем правом углу при появлении сигнала |
| SLAV | Режим master/slave |  | Мигающий значок “S” в нижнем правом углу при появлении сигнала |

DMX512:

|  | Функция | Каналы amount | Эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор программы | 0~19 | Blackout |
|  |  | 20~39 | A1 Цвета красный & розовый, скорость от 1 до 9 |
|  |  | 40~59 | A2 Цвета зеленый & желтый, скорость от 1 до 9 |
|  |  | 60~79 | A3 Цвета синий & белый, скорость от 1 до 9 |
|  |  | 80~99 | A4 Изменение цвета, три цвета, скорость от 1 до 9 |
|  |  | 100~119 | A5 Изменение цвета, семь цветов, скорость от 1 до 9 |
|  |  | 120~139 | A6 Плавное изменение, без строба, скорость от 1 до 9 |
|  |  | 140~159 | A7 Строб, скорость от 1 до 9 |
|  |  | 160~179 | S1 Звуковая анимация 1 |
|  |  | 180~199 | S2 Звуковая анимация 2 |
|  |  | 200~255 | Канал1~канал6 |
| 2 | Строб | 0~9 | Без строба |
|  |  | 10~255 | Строб, скорость от 1 до 9 |
| 3 | Красный&розовый | 0 | Blackout |
|  |  | 1~255 | Яркость, от темного к яркому |
| 4 | Зеленый & желтый | 0 | Blackout |
|  |  | 1~255 | Яркость, от темного к яркому |
| 5 | Синий & белый | 0 | Blackout |
|  |  | 1~255 | Яркость, от темного к яркому |
| 6 | Двигатель | 0~127 | Статичное положение |
|  |  | 128~255 | Маятник, скорость 9 |

Дисплей:

После включения питания, при входе в главное меню на дисплее отобразится rSt (сброс), нажмите MENU для выбора режима работы, для навигации используйте UP или DOWN, для сохранения текущих рабочих настроек нажмите ENTER. Цифровые кнопки слева направо: MENU, UP, DOWN, ENTER